辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目

竣工环境保护验收意见

2020年3月25日，辽宁靳珹矿业有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目环境影响报告表》及批复，组织建设单位、监测单位、委托验收单位及相关专家成立验收小组，对企业现场进行实地踏勘，并在会上听取委托验收单位相关报告内容介绍，提出验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目选址位于辽宁省本溪市平山区桥头镇桥头村八组（原金家村），企业租用一建设用地，厂区内原有一彩钢房，项目实际总投资2200万元，主要从事硅石的清洗、筛分和制砂，年产硅砂36000t。

- 建设过程及环保审批情况

1、环评报告表：2019年4月，本溪市环保科技研究有限公司编制完成《辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目环境影响报告表》；

2、环评批复：2019年8月13日，本溪市平山区行政审批服务局出具了《关于辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目环境影响报告表的批复》（平审服【2019】17号）。

3、验收检测报告：2019年11月30日，沈阳市中正检测技术有限公司出具《检测报告》（报告编号：AW1122600）。

4、验收监测报告：2020年3月，辽宁慧环科技有限公司编制完成《辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。

- 投资情况

企业环保投资包括废水、噪声和固体废物等处理与处置费用，本工程实际总投资为2200万元，实际环保投资为36万元，占工程实际总投资的1.64%。

（四）验收范围

本次验收范围为《辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目环境影响报告表》及《关于辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目环境影响报告表的批复》（平审服【2019】17号）中内容。

二、工程变动情况

经对照环评报告表、审批意见以及本项目实际建设，本项目主要变动情况为实际未建设员工食堂。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015〕52号），《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。对应此要求本项目不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；结合企业变动情况，认为本次变更不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为砂石清洗废水和员工生活污水。生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏外运。通过采取上述措施后，本项目对周围水环境影响较小。

（二）废气

本项目无组织废气颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值的要求（1.0mg/m3），所以本项目的无组织废气对周围环境的影响较小。

（三）噪声

（1）在总体布局上，采取闹静分开，合理布局的原则。

（2）生产设备选择了低噪声设备，及时维修，处于正常良好状态，从根本上降低了声源噪声强度。

（3）生产中对于产生噪声较大的设备，通过基础减振和建筑隔声降低噪声对周围环境的影响。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废气治理设施

本项目产生的废气主要为原料堆场无组织粉尘、运输过程中产生的无组织粉尘，厂内采用洒水降尘和布袋除尘器等措施降低无组织粉尘的排放量，根据验收监测期间无组织废气的监测情况，可知本项目的无组织废气对周围大气环境的影响不大。

2、厂界噪声治理设施

生产设备选择了低噪声设备，及时进行维修保养，保证处于正常良好状态，从根本上降低了声源噪声强度。

根据验收监测期间对本项目厂界四周的噪声监测结果，本项目运营期间的厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准要求。

3、废水

本项目废水来源主要是清洗砂石废水和员工生活污水。清洗砂石的废水经沉淀池处理后循环使用，故无生产废水排放；生活污水排入化粪池，定期清掏外运。本项目废水对地表水环境无影响。

（二）污染物达标排放情况

1、废气

本项目委托沈阳市中正检测技术有限公司对本项目废气进行验收检测，根据其出具的《检测报告》AW1122600可知，本项目无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值的要求，所以本项目无组织排放污染物可满足达标排放。

2、噪声

本项目委托沈阳市中正检测技术有限公司对本项目噪声进行验收检测，根据其出具的《检测报告》AW1122600可知，本项目昼间夜间声环境质量均达标。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准要求。

五、工程建设对环境的影响

1、对水环境的影响

本项目废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，所以本项目的建设对该地区地表水水质无影响。

2、对环境空气的影响

工程营运期废气主要为无组织废气。建设单位加强厂内的洒水降尘以及堆场的苫盖，降低了无组织废气的产生，无组织废气对环境空气的影响较小。

3、对环境噪声的影响

生产设备选择了低噪声设备，及时维修，处于正常良好状态，从根本上降低了声源噪声强度。生产中对于产生噪声较大的设备，通过基础减振和建筑隔声降低噪声对周围环境的影响。

六、验收结论

根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项环境污染防治措施，污染物均能满足达标排放，达到竣工环保验收要求。

验收工作组认为辽宁靳珹矿业有限公司硅石加工项目在环境保护方面符合竣工环境保护验收条件，项目环境保护验收合格。

验收组组长（企业主要负责人）签字：邱俏

辽宁靳珹矿业有限公司

2020年3月25日