本溪市小华山大桥危桥重建工程项目

竣工环境保护验收意见

2025年1月22日，本溪城市建设控股项目管理有限公司根据《本溪市小华山大桥危桥重建工程项目竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本溪市小华山大桥危桥重建工程位于本溪市明山区小华山大桥原址。企业于2023年3月开工建设，于2024年10月正式竣工。实际建设内容包括本溪市小华山大桥危桥重建工程项目主要包括桥梁和两侧引线道路的拆除重建，工程起点位于华山街与峪明路交叉口，终点位于华山街与翠溪路交叉口，路线及桥梁全长510.067m。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）环评报告表：2022年12月，辽宁碧辉科技有限公司编制完成《本溪市小华山大桥危桥重建工程项目环境影响报告表》。

（2）环评批复：2023年1月6日，本溪市生态环境局出具《关于〈本溪市小华山大桥危桥重建工程项目环境影响报告表〉的批复》（本环建表字〔2023〕1号）。对项目进行环评表审批。

（3）验收监测报告：2025年1月16日，沈阳赫硕环境检测有限公司出具《检测报告》。

（4）验收调查报告：2025年1月，本溪城市建设控股项目管理有限公司编制完成《本溪市小华山大桥危桥重建工程项目竣工环境保护验收调查报告表》

2024年12月建设单位决定对本项目进行验收，同时2025年1月建设单位委托沈阳赫硕环境检测有限公司对本项目进行验收监测，并出具监测数据。

（三）投资情况

项目实际总投资11012万元，其中环保投资65.3万元，占总投资比例0.59%。

（四）验收范围

本次验收范围为《本溪市小华山大桥危桥重建工程项目环境影响报告表》及《关于本溪市小华山大桥危桥重建工程项目环境影响报告表的批复》（本环建表字〔2023〕1号）中内容。

二、工程变动情况

本项目主要变动情况为桥面宽度情况、照明系统情况、雨排情况、事故池的变动，具体说明如下：

（1）桥面宽度情况

①环境影响评价报告中设计情况

桥面全宽为27.5m，横断面布置为：3.25m（索塔）+3.0m（人行道）+15m（机动车道）+3.0m（人行道）+3.25m（索塔），双向四车道。

②本项目实际建设情况

根据实际情况，本项目桥面全宽为29m，横断面布置为：0.35m（人行栏杆）＋2.75m（人行道）＋0.25m（护索栏杆）＋2.1m（护索区）＋0.5m（防撞墙）＋15.5m（机动车道）＋0.5m（防撞墙）＋2.1m（护索区）＋0.25m（护索栏杆）＋2.75m（人行道）+0.35m（人行栏杆）（共27.4m）。在索塔区域加宽至29m。双向四车道。

（2）照明系统情况

①环境影响评价报告中设计情况

新建8米双臂路灯32套，10米单臂路灯7套，15米半高杆灯5套

②本项目实际建设情况

根据实际情况，本项目实际新建8米双臂路灯24套，10米单臂路灯6套，未建设15米半高杆灯。

（3）雨排情况

①环境影响评价报告中设计情况

K0+038-K0+173段在道路和明山路交汇处设置三连箅雨水口，收集雨水；在小华山大桥与明山路交汇处布置4座双箅雨水口，收集雨水，最终排入明山路的现状雨水管道。

K0+481-K0+510.067段在小华山大桥和翠溪路交汇处布置4座双箅雨水口，收集雨水，排入翠溪路现状雨水管道。

②本项目实际建设情况

根据现场实际情况，在小华山大桥与工程起点布置4座双箅雨水口，收集雨水，最终排入老明山路的现状雨水管道；K0+038-K0+173段在小华山桥上设置雨排口和排水口，收集雨水，雨水经排水管排入滨河南路的现有雨水管道；K0+173-K0+481段在桥上小华山桥上设置雨排口和排水口，收集雨水，雨水经排水管排入翠溪路现有雨水管道；K0+481-K0+510.067段在小华山大桥和翠溪路交汇处利用原有1座单箅雨水口，收集雨水，排入翠溪路现状雨水管道。

桥面设有220个雨排口及220个排水口。收集的雨水经两侧边梁设置的PVC管收集后最终排入现状雨水管道。

（4）事故池情况

①环境影响评价报告中设计情况

环评中桥梁两端桥下各设置一个容积为88.2m3的事故池。

②本项目实际建设情况

根据现场实际情况，“本溪市小华山大桥危桥重建工程”桥下为太子河，且桥梁两端桥下不具备设置事故池的条件，因此本项目未在桥梁两端桥下设置事故池。本项目桥梁两侧均设有308m长，65cm高的防撞墙，防撞墙顶宽33cm，一旦产生事故废水，立即封堵该区域内的雨排口，利用土工膜和沙袋围堵，确保事故废水不会外流，用泵抽至收集容器内，送到有资质单位处理。确保泄漏液体不会流入桥梁下方河道。因此，本项目不会对周围环境造成严重的环境风险事故。

本项目变动情况主要为桥面宽度情况、照明系统情况、雨排情况、事故池的变动。其中桥面宽度比照环评增加1.5m，主要考虑为方便行人及车辆，加宽人行道（含人行栏杆）、机动车道等，但车道数量不变，仍未双向四车道。根据现场实际情况，新建8米双臂路灯24套，10米单臂路灯6套，未建设15米半高杆灯，不影响桥梁照明情况。本项目雨排情况为，在小华山大桥与工程起点布置4座双箅雨水口，收集雨水，最终排入老明山路的现状雨水管道；K0+038-K0+173段在小华山桥上设置雨排口和排水口，收集雨水，雨水经排水管排入滨河南路的现有雨水管道；K0+173-K0+481段在桥上小华山桥上设置雨排口和排水口，收集雨水，雨水经排水管排入翠溪路现有雨水管道；K0+481-K0+510.067段在小华山大桥和翠溪路交汇处利用原有1座单箅雨水口，收集雨水，排入翠溪路现状雨水管道，本项目雨水均排入市政管网，不会对水域造成影响。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》及《辽宁省河道管理条例》可知，“禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物”，同时经实地考察发现，“本溪市小华山大桥危桥重建工程”桥下为太子河，且桥梁两端桥下不具备设置事故池的条件，因此本项目未在桥梁两端桥下设置事故池。由于本工程为太子城与主城区的重要通道，以居民出行交通为主，不存在重载车辆及化学品的过境需求，同时小华山上、下桥处，设置限重标识，严禁重载车辆通行。桥梁两侧均设有308m长，65cm高的防撞墙，防撞墙顶宽33cm，一旦产生事故废水，立即封堵该区域内的雨排口，并利用土工膜和沙袋进行围堵，确保事故废水不会外流，后用泵抽至收集容器内，送到有资质单位处理。确保泄漏液体不会流入桥梁下方河道。因此，本项目不会对周围环境造成严重的环境风险事故。综上所述，本项目的变动不会导致不利环境影响加重，因此本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）生态环境保护措施

1、工程占地影响

为节约用地，减少对小华山公园的侵占，在路基左侧新建挡土墙，挡土墙长度62.5米。对占地植被进行绿化补偿。

本项目临时工程主要为施工场地，施工场地依托现有道路用地范围，不新增占地，工程结束后对施工场地进行地表清理，继续作为城市道路使用。

2、水土流失防治措施

施工期间挖掘、平地等作业易造成土质疏松、水土流失等问题。施工单位合理安排施工计划，按设计要求进行开挖，减少开挖面，本项目不设置弃土场，弃土直接清运。同时施工单位做好水土保持措施，消除项目建设造成的水土流失。

3、陆域生态保护措施

项目建设区域原始植被早已不存在，施工对陆域生态环境影响不大，但建设时不可避免地要砍伐和清除植物，项目选址内有植被分布的主要为公共绿地，施工结束后对小华山公园占用土地进行绿化补偿，恢复草地680m2。施工场地依托现有道路用地范围，不新增占地。

4、水生生态保护措施

（1）施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于沿线河流的河滩与河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。

（2）保留工程河段底质的原始构成和形态，在河岸底部保留原有土坡，用以培育水生植物，为鱼类提供栖息场所。

（3）优化施工时段布置，确定适宜的施工区和合理安排工序，在施工过程中减少施工作业面和施工时间，以减少水体扰动区域和扰动时间，以减免对水生生物的影响。

（4）施工过程中应尽量减少沙石的散落，钻孔灌注桩施工过程中要加强管理，避免泄漏大量泥浆进入水体中，尽可能减少对水生生物的影响。

（5）增强施工人员环保意识。施工期间严禁施工人员非法捕捞野生鱼类。

（6）涉水桥梁施工过程中，选择枯水期施工，禁止将污水、垃圾等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。

施工过程对太子河产生的扰动随施工的结束而结束。

（二）污染影响环境保护措施

1、施工期

（1）大气污染防治措施

施工期施工扬尘采取苫布遮盖、围挡、洒水抑尘、车辆冲洗等抑尘措施，桥梁拆除采用湿法作业；施工机械和汽车燃油废气采取加强设备维护，使用优质燃油；使用商品沥青混凝土，不在场地内搅拌沥青等。经调查，本项目施工期未发生大气污染事故，无环保投诉，施工废气对环境空气的影响较小。

（2）水污染防治措施

施工期施工车辆、机械设备冲洗废水与混凝土养护水一起进入沉淀池，经沉淀处理后一起用于施工场地洒水抑尘；施工人员如厕利用公共厕所；基坑废水经沉淀处理后，上清液循环使用，不外排，施工结束后，沉淀后产生的泥浆废水上清液回用于施工现场洒水抑尘。本项目施工期对水环境影响较小，无环保投诉。

（3）噪声污染防治措施

本项目施工期噪声主要来自施工作业产生的噪声，本项目施工期选用低噪设备，建立施工围挡，合理布局，运输车辆限速、禁止鸣笛。合理安排施工时间，每天施工时间为6:00-18:00。施工机械设备符合国家相关标准要求，其影响随着施工的结束而消失，不会对周围环境保护目标造成明显影响。施工期间未出现周边居民上访事件。

（4）固体废物污染防治措施

本项目施工期固体废物包括弃方、施工人员生活垃圾、拆除建筑垃圾、桥梁桩基础施工泥浆等。

施工人员生活垃圾经集中收集后，由环卫部门集中清运；本项目不设置临时弃土场，施工过程产生的弃土等建筑垃圾在作业区直接装车，桥梁、涵洞拆除产生的建筑垃圾、废弃土石方及时清运，直接外运至城建局指定的本溪市建筑垃圾填埋场；废泥浆与建筑垃圾一同及时清理，外运至城建局指定的本溪市建筑垃圾填埋场。

2、运营期

（1）大气环境保护措施

本项目运营阶段大气污染主要为汽车尾气及道路扬尘。采取的保护措施主要为：禁止尾气污染物超标排放的机动车通行；加强机动车检测与维修；积极配合当地政府及环境保护主管部门，共同做好区域机动车尾气污染控制；加强运营期对道路的清扫。

（2）水污染防治措施

本项目自身不产生污水。运营期污水主要为路（桥）面径流，本项目设置雨水管线收集路面、桥面径流，排入翠溪路、滨河南路或明山路现状雨水管网。本项目收集雨水均进入市政雨水管网，不会对太子河水体产生较大影响。

（3）噪声污染防治措施

本项目为城市桥梁项目，运营期噪声主要为交通噪声。采取井盖与路面保持路面平整，路面维护；依托现有绿化林带隔声；车辆限速40km/h加强交通、车辆管理等措施，本项目运营期交通噪声对区域声环境影响较小。

（4）固体废物污染防治措施

项目运营期，设专人管理，对道路两侧行人、过往车辆的撒落物及时打扫和清运，则对周边环境不会产生明显的影响。道路日常维护产生的少量筑路物料由维护部门现场收集后送城建局指定的本溪市建筑垃圾填埋场处置。运营期产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境基本无影响。

四、污染物达标排放情况

1、废水

根据《检测报告》，本项目所在地地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

2、废气

根据《检测报告》，本项目无组织颗粒物最大值为0.059mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1标准要求。

3、噪声

根据《检测报告》，本项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准要求。交通噪声对道路沿线居民的影响较小。

五、验收结论

根据该工程项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，符合环保审批要求，外排污染物符合达标排放要求。

验收工作组认为本溪市小华山大桥危桥重建工程项目在环境保护方面符合竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

六、验收人员信息

验收工作组由工程建设单位（本溪城市建设控股项目管理有限公司）及特邀3名专家（名单附后）组成。

验收组组长签字：

2025年1月22日