本环建表字〔2026〕24号

关于《本溪星光硅质原料有限公司年产100万吨玻璃用石英岩矿扩建工程环境

影响报告表》的批复

本溪星光硅质原料有限公司：

你公司报送的《本溪星光硅质原料有限公司年产100万吨玻璃用石英岩矿扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。根据环评专家评审意见及技术评估报告结论，经我局2026年建设项目审查委员会第一次会议讨论同意，批复如下。

- 一、项目位于辽宁省本溪市南芬区金坑村，总投资为7200万元，环保投资243万元，环保投资占比3.4%。

- 建设性质改扩建，现有项目于2017年3月取得原本溪市南芬区环境保护局出具的《关于本溪星光硅质原料有限公司（玻璃用石英岩矿）露天开采项目环境影响报告书的批复》（本南环建字〔2017〕1号），项目采用露天开采方式，开采矿种为玻璃用石英岩，开采规模50万t/a。本次扩建项目矿区平面不进行扩界，采用深部扩界，扩界后矿区范围与现状一致，矿区范围由13个拐点坐标圈定，矿区面积0.3064km2，开采深度由250m-190m变更为266.77m-160m，采用露天开采方式，扩建完成后矿山生产规模由50万t/a提高至100万t/a，矿山服务年限为25.39年。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“允许类”，符合国家产业政策。在依法办理林地征占手续，严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施后，从生态环境角度，同意环境影响报告表中所列建设项目地点、生产规模和环境保护措施进行建设。

二、项目建设应严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施和风险防控措施，重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。运营期露天开采采用湿式凿岩作业，爆破、开采及矿岩装卸过程采用雾炮机喷雾抑尘。运输道路进行硬化，定期进行道路洒水抑尘，有效控制运输过程中扬尘污染。矿区厂界颗粒物无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- （二）严格落实水污染防治措施。矿区西南侧设置蓄水池一座，容积为750m3，露天采场汇水通过水泵排入蓄水池，经沉淀处理后，全部回用于湿式凿岩、装卸抑尘、道路抑尘等，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。运营期选用低噪声设备，通过合理布置高噪声设备，基础减振，加强设备保养，严禁车辆夜间运输作业、控制运输时间和车速等措施，矿区厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区排放限值要求。声环境保护目标声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区要求。

（四）严格落实固体废物污染防控措施。运营期采矿废石直接外运综合利用，不在矿区内暂存。矿区北侧设置危险废物贮存点一处，占地面积10m2，废矿物油危险废物收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。

（五）加强土壤及地下水环境管理。采取分区防渗管控措施，危险废物贮存点作为重点防渗区（Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s），蓄水池作为一般防渗区（Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s），其他区域为简单防渗区。

（六）严格落实环境风险防控措施。本项目委托有资质爆破部门进行爆破作业。危险废物贮存设施采用防风、防雨、防晒、防渗处理。建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度，制定巡检制度，制定应急计划，加强职工培训，提高应急处理能力。修订突发环境事件应急预案并完成备案，开展应急演练。

（七）严格落实爆破影响防控措施。合理设定爆破安全距离和爆破时间，爆破前做好避炮工作，确保人员安全。矿山爆破必须严格按爆破设计说明书进行，严格控制爆破参数和装药量，降低爆破振动影响。

（八）严格执行生态保护措施。全面落实绿色矿山建设和管理要求，禁止破坏用地范围外地表植被和土壤。落实项目环境保护与土地复垦方案，采用边开采边复垦的措施，严格落实复垦方案，按复垦计划要求逐步对废石堆放场、表土堆放场、采场边坡及运输道路等区域进行复垦，矿山闭矿后对露天采场底部进行场地平整，覆盖表土，种植适合当地生长的植被。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，严格执行排污许可制度和总量控制制度。建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，并向社会进行公示。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

四、环境影响报告表批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，应当重新报批该项目环境影响文件。

五、项目日常环境监督检查工作由本溪市生态环境保护综合行政执法队负责。

本溪市生态环境局

2026年5月26日

(此件公开发布)

抄送：本溪市生态环境保护综合行政执法队、本溪市生态环境服务中心、辽宁碧辉科技有限公司